# wfview-mac FT-817 / FT-818 操作説明書

更新日: 2026-10-22（wfview-mac、実機 FT-817 を接続して画面を撮影）

# 1. 概要

wfview-mac は、Yaesu FT-817 / FT-817ND / FT-818 を USB シリアル CAT ケーブルで Mac につなぎ、本体の前面パネルを模した専用画面（以下「FT-817 画面」）で操作できます。

FT-817 画面でできること:

周波数の変更（メインダイヤル、SEL つまみ、周波数の桁クリック、周波数入力欄、BAND DWN / UP）

モードの切り替え（LSB / USB / CW / CWR / AM / FM / DIG / PKT）

VFO A / B の切り替え、スプリット、クラリファイア

レピーターシフト、トーン（TONE / TSQ / DCS）、CTCSS トーン・DCS コード・シフト幅の設定

送信（PTT）と受信の切り替え

パネルロック、電源 ON / OFF

指定した周波数範囲のスキャン（専用のスキャンウインドウ）

S メーター、送信時のメーター、各種表示（AGC、NB、IPO、ATT、VOX など）の表示

FT-817 は CAT で受信音や送信音を送れないため、音声は無線機のスピーカー・マイク（またはヘッドホン端子など）を使います。

FT-817 画面（実機 FT-817 を接続した状態）

# 2. 準備

## 2.1 必要なもの

FT-817 / FT-817ND / FT-818 本体

USB シリアル CAT ケーブル（ACC 端子用）。配線は FT-817 / FT-818 CAT 配線表 を参照してください。

wfview-mac をインストールした Mac

CH340 チップや FTDI チップのケーブルは、macOS 標準のドライバーで認識されます。ケーブルを挿すと、/dev/cu.usbserial-… や /dev/cu.wchusbserial… という名前のシリアルポートが現れます。

## 2.2 無線機側の設定

FT-817 のメニュー CAT RATE で通信速度を選びます（4800 / 9600 / 38400 bps）。38400 bps をおすすめします。

通常は他の CAT 関連の設定を変える必要はありません。

# 3. 接続

## 3.1 起動すると設定画面が開きます

wfview-mac を起動すると、最初は設定画面だけが開きます。起動しただけでは無線機に接続しません。

設定画面（FT-817 の接続設定）

## 3.2 接続の設定

設定画面の左のリストで「無線機との接続方法」を選び、次のように設定します。

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| メーカー（接続方法欄のプルダウン） | Yaesu |
| 接続方式 | シリアルポート接続 |
| CI-V とモデルID の機種欄 | FT-817 / 817ND (USB serial CAT) または FT-818 (USB serial CAT) |
| シリアルポート番号 | CAT ケーブルのポート（例: cu.usbserial-DP04T5B8） |
| ボーレート | 無線機の CAT RATE と同じ値（4800 / 9600 / 38400） |
| PTT Type | そのままでかまいません（FT-817 画面では CAT コマンドで送信します） |

CI-Vアドレスを入力する と CI-VアドレスをモデルIDとして使用する は、起動時から自動でチェックが入っています。チェックが入っていれば機種の欄から選べます。

機種の欄の候補は、メーカーを Yaesu にすると FT-710 / FTX-1 / FT-817 / FT-818 になります。

## 3.3 接続プロファイルに保存する

Connection Profile の欄に名前（例: FT-817）を入れて 保存 を押すと、上の設定を名前を付けて保存できます。次回からは一覧で選ぶだけで設定が読み込まれます。

設定画面を開くたびに、選択中のプロファイルの内容が読み込まれます（無線機に接続中は読み込みません）。

不要になったプロファイルは、選んで 削除 を押します。

画面下の 設定を保存 を押すと、その他の設定も含めて保存されます。

## 3.4 無線機に接続する

FT-817 の電源を入れます（電源が切れていても、FT-817 画面の 電源 で入れられます）。

設定画面の右下にある 無線機に接続 を押します。

FT-817 画面が開き、LCD に周波数とモードが表示されれば通信できています。

ウインドウのタイトルには、使っているポートと通信速度が表示されます（例: wfview - FT-817 (/dev/cu.usbserial-DP04T5B8 @ 38400 bps)）。

LCD に「ポート未接続」や「CAT 応答待ち（電源・ボーレート・ケーブルを確認）」と出る場合は、8. トラブルシューティング を見てください。

## 3.5 切断して設定画面に戻る

FT-817 画面の右下にある 切断して戻る を押すと、無線機から切断して FT-817 画面を閉じ、設定画面に戻ります。設定を変えて、もう一度 無線機に接続 で接続し直せます。

FT-817 画面をウインドウの閉じるボタンで閉じた場合も、送信を止めてからシリアルポートを閉じます。

# 4. FT-817 画面の各部

## 4.1 全体の配置

| 場所 | 部品 |
| --- | --- |
| 左側 | MODE ◀ / ▶、BAND DWN / UP、電源、LOCK |
| 中央 | LCD（周波数・モード・各種表示・S メーター・ファンクション表示） |
| LCD の下 | A / B / C / F キー |
| 右上 | SEL つまみ |
| 右側 | メインダイヤル（DIAL） |
| 最下段 | 送信 (PTT)、周波数入力欄、更新、スキャン...、切断して戻る |

## 4.2 LCD の表示

| 表示 | 内容 |
| --- | --- |
| VFO a / VFO b | 使用中の VFO |
| 上段の表示（HOME / LOCK / SPL / CLAR / + / − / T / BUSY / HI SWR など） | 点灯しているものが有効な状態です。BUSY はスケルチが開いているとき点灯します |
| 2 段目の表示（AGC / NB / IPO / ATT / FAST / VOX / KYR / BK / VLT / DW / PRI / SCN / ARTS / CHG など） | 本体の設定状態を表示します（本体のメモリーから読み取ります） |
| モード（大きな文字） | LSB / USB / CW / CWR / AM / FM / FM-N / DIG / PKT |
| 周波数 | 10 Hz の桁まで表示します。下線の付いた桁が、ダイヤル 1 目盛りの変化量（ステップ）です |
| S メーター | 受信中は信号の強さ（S1〜S9、+20〜+60）を表示します。送信中は本体で選んだメーター（PWR / ALC / SWR / MOD）の値になります |
| STEP | ダイヤル 1 目盛りで変わる周波数 |
| PWR / ANT / MTR | 送信出力、使用アンテナ端子（FRONT / REAR）、メーターの種類 |
| 最下段の枠（例: A/B SPL CLAR F-1） | A / B / C キーに割り当てられている機能と、ページ番号（F-1〜F-3） |

# 5. 操作

## 5.1 周波数を変える

| 方法 | 操作 |
| --- | --- |
| メインダイヤル（DIAL） | ドラッグして回す、マウスホイールを回す、右半分をクリックで 1 ステップ上、左半分をクリックで 1 ステップ下 |
| 周波数の桁クリック | LCD の周波数の桁をクリックすると、その桁がダイヤルのステップになります（例: 100 Hz の桁 → 100 Hz ステップ） |
| SEL つまみ | 1 目盛りで 100 kHz 変わります。CLAR が ON のときは、クラリファイアのずれ量を 10 Hz ずつ変えます |
| 周波数入力欄 | 最下段の 周波数入力 に MHz 単位で入力して Enter（例: 7.0745）。範囲外の値は受け付けません |
| BAND DWN / UP | 次のバンドへ移ります（循環式。430MHz 帯の次は 1.9MHz 帯） |

BAND DWN / UP で移る周波数は次のとおりです。

1.9 / 3.55 / 7.1 / 10.12 / 14.2 / 18.1 / 21.2 / 24.93 / 28.5 / 50.2 / 145.0 / 433.0 MHz

バンドを変えたとき、モードが SSB（または 24MHz 帯以下へ移るときの FM）なら、10MHz 未満は LSB、10MHz 以上は USB に自動で切り替わります。CW・AM・DIG などはそのままです。

## 5.2 モードを変える

MODE ◀ / ▶ で、LSB → USB → CW → CWR → AM → FM → DIG → PKT の順に切り替わります（両端で反対側へ戻ります）。

FM のナロー（FM-N）は、F-3 ページの NAR で切り替えます（FM モードのときだけ）。

## 5.3 A / B / C / F キー（ファンクション）

LCD の下の A / B / C キーには、LCD の最下段に表示された機能が割り当てられています。F を押すとページ（F-1 → F-2 → F-3）が切り替わります。LCD 最下段の枠を直接クリックしても、同じ機能を実行できます。

| ページ | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| F-1 | A/B（VFO A / B の切り替え） | SPL（スプリット ON / OFF） | CLAR（クラリファイア ON / OFF） |
| F-2 | RPT（レピーターシフト） | TON（トーンの種類） | SET（設定ダイアログ） |
| F-3 | NAR（FM ナロー） | STEP（ダイヤルのステップ） | （なし） |

RPT: 押すたびに シンプレックス → −シフト → ＋シフト → シンプレックス と切り替わります。

TON: 押すたびに OFF → TONE（エンコーダー）→ TSQ（トーンスケルチ）→ DCS → OFF と切り替わります。

SET: 「FT-817/818 設定 (CAT)」ダイアログを開き、CTCSS トーン、DCS コード、レピーターのシフト幅、CLAR のずれ量を設定します。

STEP: 押すたびにダイヤルのステップが 10 Hz → 100 Hz → 1 kHz → 2.5 kHz → 5 kHz → 10 kHz → 12.5 kHz → 25 kHz → 100 kHz と変わります。

## 5.4 送信する

最下段の 送信 (PTT) を押すと送信し、ボタンが赤い 受信に戻す に変わります。もう一度押すと受信に戻ります。

安全のため、連続送信は 3 分で自動的に止まります。

送信を始めると、スキャン中ならスキャンを止めます。

送信する前に、周波数・モード・出力・アンテナ（またはダミーロード）を必ず確認してください。

## 5.5 パネルロック

LOCK を押すと本体のパネルロックが ON / OFF になります。ロック中は、本体側で周波数の変更が拒否される場合があります。

## 5.6 電源

無線機の電源が切れているときに 電源 を押すと、電源 ON のコマンドを送ります。

電源が入っているときに 電源 を押すと「無線機の電源を OFF にして、プログラムを終了しますか？」と確認が出ます。はい を押すと、無線機の電源を切ってから wfview-mac も終了します。設定を保存していない場合は、終了前に保存するかどうか聞かれます。

電源を CAT で切れなくなったときは、無線機のバッテリー（または外部電源）を一度外してください。

## 5.7 表示を更新する

無線機本体のつまみやメニューで設定を変えたときは、最下段の 更新 を押すと、本体の状態をすべて読み直して表示を合わせます（周波数とモードは常に自動で読み直しています）。

# 6. 周波数スキャン

スキャンウインドウ

最下段の スキャン... を押すと、スキャンウインドウが FT-817 画面の右隣に開きます。指定した周波数範囲をステップごとに受信し、スケルチが開いた（信号があった）ところで止まります。

## 6.1 設定項目

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 開始 | スキャンを始める周波数（MHz） |
| 終了 | スキャンを終える周波数（MHz）。開始より大きい値にします |
| ステップ | 1 回に進む幅（kHz、0.01 kHz 単位、範囲の幅以下） |
| 信号で停止後 | 信号で止まった後の動き（下の表） |
| 待ち時間 | 再開までの秒数（1〜60 秒） |

| 信号で停止後 | 動き |
| --- | --- |
| 指定秒数後に再開 | 止まってから「待ち時間」がたつと、信号があってもスキャンを再開します |
| 信号が消えて指定秒数後に再開 | 信号が消えてから「待ち時間」がたつとスキャンを再開します |
| 停止したまま | 信号を見つけたところでスキャンを終了します |

スキャン開始 を押したときの設定が保存され、次回 wfview-mac を起動したときにも残っています。

## 6.2 スキャンの手順

無線機のスケルチ（SQL）を、雑音でスケルチが開かない位置に合わせます。スキャンはスケルチが開いたかどうかで信号を判断します。

開始・終了・ステップ・停止後の動き・待ち時間を入力します。

スキャン開始 を押します。終了の周波数まで進むと、開始の周波数へ戻って続けます。

スキャン中は、ボタンが スキャン停止 になり、FT-817 画面の スキャン... が琥珀色の スキャン中... になります。

止めるときは スキャン停止 を押します。

## 6.3 スキャンが止まる条件

スキャン停止 を押したとき

手で周波数を変えたとき（ダイヤル、SEL、桁、入力欄、BAND など）

送信を始めたとき

「停止したまま」で信号を見つけたとき

シリアル接続が切れたとき

FT-817 画面を閉じたとき（切断して戻る を含む。スキャンウインドウも一緒に閉じます）

スキャンウインドウだけを閉じても、スキャンは続きます。スキャン中... を押すと、スキャンウインドウがもう一度開きます。

# 7. 終了

FT-817 画面の 電源 で無線機の電源を切ると、wfview-mac も終了します。

無線機の電源を入れたまま終了するときは、切断して戻る で設定画面に戻り、プログラム終了 を押します。

終了するときは「プログラムを終了しますか？」と確認が出ます。設定を保存していないときは「設定が保存されていません。このまま終了しますか？」と出るので、保存 を押すと保存してから終了します。

# 8. トラブルシューティング

| 症状 | 確認すること |
| --- | --- |
| 機種の欄で FT-817 を選べない | メーカーが Yaesu になっているか、CI-Vアドレスを入力する にチェックが入っているか確認します |
| シリアルポートの一覧にケーブルが出ない | ケーブルを挿し直します。別の USB 端子やハブを試します |
| LCD に「ポート未接続」と出る | シリアルポートの選択を確認します。他のアプリがそのポートを使っていないか確認します |
| LCD に「CAT 応答待ち」と出る | 無線機の電源、ボーレート（CAT RATE と同じか）、ケーブルの配線（TXD と RXD が逆になっていないか）を確認します |
| 周波数が変わらない | LOCK が ON になっていないか確認します |
| NAR が効かない | FM モード以外では CAT から切り替えられません |
| スキャンがすぐ止まる・止まらない | 無線機のスケルチの位置を調整します |
| 電源を切れない・反応しない | 無線機のバッテリー（または外部電源）を一度外し、入れ直してから電源を入れます |

動作の記録は、Mac の一時フォルダの wfview-日時.log に書き出されます（FT-817 画面のメッセージは FT-817/818: で始まります）。

# 9. 安全上の注意

このアプリは無線機を送信状態にできます。送信、レピーター・トーン設定、スプリットを操作する前に、周波数、出力、アンテナ、免許の条件、周囲への影響を必ず確認してください。